# 1 — Wärme festhalten

Um Wärme zu erzeugen, benötigt man besonders viel Energie. Daher ist es schlau, die Wärme möglichst lange zu erhalten. Das schafft man mit einer Isolierung. Probiere es aus!

Anleitung: Welches Material isoliert am besten?

Hier stehen verschiedene Materialien. Damit kann man in Häusern die Wände oder das Dach isolieren. Dann verschwindet Heizungswärme nicht nach draußen und das Haus bleibt lange warm. Manche Materialien sind besser geeignet als andere. Probiere es aus!

Aufgabe:

Miss mit dem Thermometer die Temperatur des warmen Wassers in der Kanne. 
Trage den Wert in die Tabelle ein. Was denkst du, welches Material isoliert besonders gut?

Teste ein Isolationsmaterial. Fülle das Material so in den Joghurtbecher, dass das kleine Glas noch reinpasst. Gieß nun warmes Wasser in das Gläschen und schließe den Deckel. Stelle das Glas in den Joghurtbecher und schließe auch hier den Deckel.

Nach einer halben Stunde kommst Du wieder her und misst nochmal die Temperatur des Wassers im Glas. Trage dann die Ergebnisse hier unten ein. Übertrage dein Ergebnis auch in die Tabelle auf dem Tisch.

| Wir haben folgendes Material genommen: | Temperatur in der Kanne um : Uhr | Temperatur im Glas am Ende um : Uhr |
| --- | --- | --- |
|  | °C | °C |

# 2 — Wärmetransport

## Aufgabe A:

Messt die Luft-Temperatur in zwei unterschiedlichen Höhen

a.)  am Boden:				 0C

b.)  in 2 Metern Höhe:			 0C

Gibt es einen Temperaturunterschied? Ist das überall im Raum so? Testet verschiedene Stellen.

Ja, die Temperatur am Boden ist höher.

Ja, die Temperatur in 2 m Höhe ist höher.

Nein, die Temperaturen sind gleich.

Warum ist das so?

## Aufgabe B: Energie sparen beim Lüften

Hier findet ihr fünf Aussagen zum Lüften. Kreuzt alle richtigen Antworten an.

Zum Lüften wird mindestens ein Fenster und die Tür ganz weit aufgemacht. So wird die Luft schnell ausgetauscht. Das dauert etwa 2-5 Minuten. Die Wände und Möbel bleiben dabei warm und heizen die frische Luft wieder auf.

Beim Lüften soll man die Heizung ausmachen.

Beim Lüften ist es am besten, das Fenster lange zu kippen anstatt es kurz ganz zu öffnen.

Wenn man für mehrere Stunden nicht zu Hause ist, ist es sinnvoll die Heizung etwas herunterzudrehen und die Zimmertüren zu schließen.

Im Winter ist es am besten, gar nicht zu lüften, damit keine kalte Luft reinkommt.

# 3 — Wärmeleitung

## Aufgaben:

Welche Platte fühlt sich am wärmsten an? 
Malt die Kästchen farbig an: Rot = am wärmsten, Grün = mittel, blau = am kältesten.

Holz              Metall               Fliese

Messt nach: Haltet das Messgerät (Infrarot-Thermometer) so auf eine Platte, dass der Pinsel die Platte gerade berührt. Dann schaltet es ein. Ein grünes Licht leuchtet auf.

Das Thermometer vergleicht nun alles mit der Temperatur der ersten Platte. Wenn das Licht auf der nächsten Platte grün bleibt, ist sie ungefähr gleich warm wie die erste. Blaues Licht bedeutet kälter, rotes Licht wärmer als die erste Platte.

Malt die Kästchen in der Lichtfarbe an.

Holz              Metall               Fliese

Nun messt die Temperatur einer Hand. Schaltet dabei das Thermometer einmal aus und über der Hand wieder ein.

Drückt die Hand dann auf eine Platte und zählt bis 10. (Lasst das Thermometer dabei an!)

Dann messt die Hand nochmal. Malt die Farbe des Lichtes in das passende Kästchen.

Messt auch die anderen Platten, aber jeweils mit einer anderen, „frischen“ Hand.

Holz              Metall               Fliese

## Überlegt! Warum gibt es Unterschiede? Kreuzt die richtigen Aussagen an:

Die Platten sind alle unterschiedlich warm, das Thermometer funktioniert nicht richtig.

Die Platten sind ungefähr gleich warm, fühlen sich aber unterschiedlich an.

Die Platten, die sich warm anfühlen, leiten die Wärme aus der Hand heraus. Die Hand   
  wird deshalb kälter.

Die Platten, die sich kalt anfühlen, leiten die Wärme aus der Hand heraus. Die Hand 
 wird dadurch kälter.

# 4 — Strom nutzen

Vor euch liegen verschiedene Gegenstände, 
die ihr sicherlich kennt.

Sortiert sie erst einmal danach, ob sie 
Strom brauchen oder nicht.

Tragt in der Tabelle ein, was die Geräte 
aus dem Strom machen, zum Beispiel 
Licht oder Wärme.

### Diese Gegenstände benötigen Strom:

| Gegenstand | Licht | Wärme | Bewegung | Geräusche | Information Unterhaltung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toaster | x | x | x | x |  |

### Diese Gegenstände benötigen keinen Strom:

# 5A — Strom von der Sonne

## Aufgabe A:

Du weißt bestimmt, dass man mit dem Licht von der Sonne Strom herstellen kann. Hier kannst Du herausfinden, ob Solarstrom wirklich funktioniert. Teste die 3 Geräte. Vielleicht musst Du näher ans Fenster oder rausgehen oder sie unter die Lampe halten. Probiere es aus!

### Kreuze Deine Ergebnisse in der Tabelle an:

|  | Ging gut | mittel | schlecht |
| --- | --- | --- | --- |
| Propeller |  |  |  |
| Radio |  |  |  |
| Taschenrechner |  |  |  |

# Wie findest Du die Idee, Solarstrom (Strom von der Sonne) zu nutzen? 
Begründe Deine Antwort:

# 5B — Solarlampe

Aufgabe 1: Schaut Euch die Solarlampe an. 
Was würdet ihr damit machen, wenn ihr eine Solarlampe hättet? Wozu würdet Ihr sie nutzen?

Aufgabe 2: Öffne den Umschlag.
Hier berichten Kinder aus anderen Ländern, wie sie die Solarlampe verwenden. In diesen Ländern gibt es oft keine Stromleitungen in die Häuser. Wozu benutzen die Kinder diese Lampen?

## Aufgabe 3: Hat Dich etwas überrascht bei dem, was die Kinder berichtet haben?

# 6 — Energie: es geht auch ohne

In eurem Alltag nutzt ihr viele Dinge, die Energie benötigen.

Lernt Ideen kennen, wie ihr Energie sparen könnt.

## Anleitung: Fühlspiel

In den fünf Beuteln sind Gegenstände, die ohne Energie genutzt werden können. Der Inhalt soll dich auf Ideen bringen, wie du jeden Tag Energie sparen kannst. Achtung: Manchmal musst Du ein wenig „um die Ecke“ denken!

Aufgabe: 
Fasse in den Beutel und ertaste, was darin enthalten ist.

Hast Du eine Idee, was das mit Energie sparen zu tun hat? Schreibe auf, was Du erkannt hast und welche Energiespar-Idee du dazu hast.

Welche Ideen hast du noch, um Energie sparen?

Raum:    	      Team:

Raum:    	      Team:

7 — Energiefresser suchen: 
                      Licht ein- und ausschalten

Oft brennt Licht unnötig und verbraucht Strom. Findet heraus, ob sich im
 		-Raum bei der Beleuchtung Strom sparen lässt:

## Lichtschalter

Überprüft: Gibt es getrennte Schalter für die Lampen am Fenster und für die Lampen in der Mitte des Raumes?

Oft werden Lampen unnötig eingeschaltet, wenn man nicht weiß, welcher Schalter für welche Lampe ist.

Überprüft: Sind die Schalter beschriftet?

## Licht ausschalten

Wenn keiner mehr da ist, wird auch kein Licht gebraucht. Aber oft brennt es trotzdem!

Überlegt gemeinsam: Wird hier oft vergessen, das Licht auszuschalten?

## Verbesserungsvorschlag, falls nötig:

Sollte es hier einen Bewegungsmelder geben, der das Licht ausschaltet, wenn sich im Raum nichts bewegt?

Ein Schild „Bitte Licht ausschalten“ an die Tür hängen

Euer Vorschlag:

Raum:    	      Team:

Raum:    	      Team:

7 — Energiefresser suchen: Lüften

## Stoßlüftung

In jeder Schulstunde soll ein- oder zweimal gelüftet werden – aber richtig!

### Falsch:

Die Fenster lange auf Kipp stellen, denn dann geht die ganze Zeit Wärme verloren.

### Richtig:

Mindestens ein Fenster und die Tür 2-5 Minuten lang ganz weit aufmachen. Dann wird die ganze Luft schnell ausgetauscht. Die Wände bleiben dabei warm und heizen die frische Luft wieder auf.

Ganz wichtig: Heizung beim Lüften abdrehen!

Geht in den  		-Raum und überprüft:

Gibt es ein mindestens ein Fenster, das man ganz aufmachen kann? Ist die Fensterbank dort ganz leer, so dass zum Lüften nicht erst aufgeräumt werden muss?

Gibt es eine Regel oder Abmachung, wer darauf achtet, dass genug und richtig gelüftet wird?

Raum:    	      Team:

Raum:    	      Team:

7 — Energiefresser suchen: 
                      Standby – heimliche Stromfresser

Viele Geräte verbrauchen auch dann Strom, wenn sie ausgeschaltet sind! Oft brennt dann dauernd ein Licht. Ganz unnötig und leicht zu ändern! Dazu braucht man Steckdosen-Leisten mit einem Schalter zum Ausschalten. Diese sollten ein Lämpchen haben, das daran erinnert, die Steckdosen auszuschalten.

Sucht die Elektrogeräte im 		-Raum und überlegt:

Ist es notwendig, dass dieses Gerät immer Strom bekommt? 
(Wie zum Beispiel bei einem Kühlschrank oder Telefon)

Dann überprüft diejenigen Elektrogeräte, die nicht dauernd Strom brauchen:

| Geräte | Brennt dauernd ein Licht? | Wird etwas warm? | Gibt es einen Ausschalter für die Steckdose? | Hat der Ausschalter ein funktionierendes Lämpchen? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Raum:    	      Team:

Raum:    	      Team:

7 — Energiefresser suchen: 
                      Türen und Fenster

An undichten Stellen und offenen Türen geht geheizte Luft verloren. Das verschwendet Heizenergie.

Geht in den  		- Raum und überprüft dort:

### Undichte Fenster und Außentüren

Mit einer Flaumfeder könnt ihr prüfen, ob die Türen und Fenster dicht sind. Haltet die Feder ganz ruhig in die Nähe des Rahmens. Achtet darauf, dass euer Team dabei keinen Wind macht. Wenn die Fenster undicht sind, bewegt sich die Feder ein bisschen.

Sind die Fenster dicht?

Ist die Außentür dicht?

## Offenstehende Außentüren

Wenn viele Leute durch eine Tür gehen, vergisst der letzte oft, die Tür wieder zuzumachen.

Überlegt gemeinsam: Steht die Tür dieses Raumes auch bei kaltem Wetter oft offen?

## Verbesserungsvorschlag, falls nötig:

Sollte es hier einen Türschließer geben, der die Tür automatisch zumacht?

Ein Schild „Bitte Tür schließen!“ an die Tür hängen.

Euer Vorschlag: